电热烘箱应急预案

一、烘箱应安放在室内干燥和水平处，防止振动和腐蚀。

二、要注意安全用电，根据烘箱耗电功率安装足够容量的电源闸刀。选用足够截面积的电源导线，并应有良好的接地线。使用前要检查自控装置，指示信号是否灵敏有效，电气线路绝缘是否完好可靠。

三、使用时，温度不要超过烘箱的最高限定使用温度。蒸汽加热最高不超过140℃，电加热最高250℃。开汽时切勿突然开足，以免影响加热器使用寿命。

四、烘箱可调松紧的门锁调整适当，使得烘箱在工作状态中与外界无漏风、串风现象。

五、烘箱一旦温控失灵，造成烘箱中物料温度过高自然时，需进行以下操作：

1、立即关闭加热蒸汽阀门，关闭电源；

2、烘箱门不得打开（遇氧气即燃烧），同时报警，通知相关部门；

3、进行外部强制冷却，如有明火利用现场灭火器材进行扑救。明火扑灭后，应注意防止复燃。