危化品安全管理制度

为加强危化品的管理，规范危化品的购买、保管、使用和处置等行为，保证科研工作的正常进行，特制定危化品安全管理制度。

一、总则

遵循“谁主管，谁负责；谁使用，谁负责”的原则，树立“安全第一，人人有责”的意识；抓好安全管理，加强安全教育，检查安全实施，确保安全防范措施到位。

二、购买

- 1、危化品设专人统一购置，任何个人不得私自购置；

- 2、购买危化品时，必须先签订《危化品申购单位和申购人承诺书》，填写《危化品申购表》，再按相关规定程序进行购置。

三、保管与使用

1、危化品制度的要求：严格遵守“五双”制度，即 “双人保管、双人领取、双人使用、双把锁、双本帐”。

2、危化品库的要求：（1）危化品必须存放在专门的化学品库内，库房必须安全可靠，防盗措施务必到位；（2）要配备专用存放柜，做到定位存放，零整分开，存放有序；（3）贮存室和柜必须保持整齐清洁。

- 3、危化品存放的要求：（1）危化品容器应有清晰的标识或标签；（2）遇火、遇潮容易燃烧、爆炸或产生有毒气体的危化品，不得在露天、潮湿、漏雨和低洼容易积水的地点存放；（3）受阳光照射易燃烧、易爆炸或产生有毒气体的危化品应当在阴凉通风地点存放；（4）危化品的存放区域应设置醒目的安全标志；（5）易燃易爆类和非易燃易爆类分别存放于不同的区域；相互作用的药品不能混放，必须隔离存放。

4、危化品使用的要求：（1）要有精确计量和记载，帐物对号，便于收发和检查，并定期进行查对，填写《使用场所统计表》（剧毒化学品、易制爆危险化学品、民用爆炸品、放射源）、《统计表》（剧毒化学品、易制爆危险化学品、民用爆炸品、放射源）、《易制毒化学品自查表》、《危险化学品登记汇总表》；（2）与相关责任人签订《危化品使用安全责任书》，并做好《危化品使用记录表》；（3）从事危化品实验的人员应当接受相应的安全技术培训，做到熟悉所使用药品的性质，熟练掌握相应药品的操作方法。特别是使用易燃易爆、致病性以及有压力反应等危险性较大的危险化学药品做实验，严禁盲目操作，必须有相关的操作规程，并以国家和行业的相应规定为标准，严格执行。

- 5、如危化学品丢失，应保护好现场，并立即报告相关管理部门。

四、处置

- 1、严禁将危化品的残液残渣、废弃化学试剂及空容器乱倒、乱放、随意抛弃，变质料、废液残渣应予妥善处理，严禁倒入水池。

- 2、废液、废物要采取适当措施做无害化处理；一切不溶固体或浓酸、浓碱溶液严禁倒入水池，以防堵塞和腐蚀水管。

- 3、无法处理的（如有机溶剂、重金属离子等），应采用专用容器分类盛装、存放，空瓶、残液瓶、失效试剂瓶和废液瓶须盖紧瓶塞再装入坚固的包装箱内，箱上粘贴对应标签；所收集的废液、废物，必须填写《实验中心（课题组）化学废弃物登记表》，并交由具有处理资质的部门统一处置，不得私自排放、处理。