高温箱式烧结炉操作流程

(NBD-1200M)

1、插上插头，打开开关至工作状态；

2、打开炉膛，放入物料；

3、控温程序设定：进入启始界面，按    ，进入程序设定（”PV”依次显示“开始烧结温度（C01）”→“烧结时间(t01)”→“下一段烧结温度（C02）” →“烧结时间(t02)”→ “阶段3烧结温度（C02）”…），设定开始温度“SV”显示每段参数值，按   进入下一段参数设定，按       分别可设置参数大小， 按   约2秒可返回设置上一参数；

4、温度时间参数设定完成，运行参数最后以烧结时间“tX”为“-121”结束；

5、降温完毕，至室温打开炉膛，取出物料；

6、关闭开关，拔出插头。