液化气气瓶使用要求

1、使用液化气前必须仔细检查液化气瓶连接的所有管路、接头、阀门等是否完好，防止胶管老化，接口脱落等现象，严防液化气泄漏。

2、50公斤钢瓶每三年检验一次，使用年限超过15年的气瓶均应按强制报废处理。

3、液化气瓶严禁倒立使用，严禁烤、烫瓶体；不得自行处理瓶内的残液。

4、钢瓶与用气器具或供气系统严禁采用软管连接，要用硬管连接。

5、使用结束后必须检查，确认液化气钢瓶角阀及总管阀门关闭，异常情况必须及时处理。

6、液化气泄漏处置方法：保持冷静，立即关闭阀门，切断气源；严禁使用明火，不得开关电器、拨打电话；开窗通风，保护现场。

7、液化气起火处置方法：保持冷静，立即关闭角阀；如角阀处有火焰，则用湿毛巾等裹手关闭，或用灭火器进行灭火；异常无法处理情况下，必须及时报告主管，泄漏严重时直接拨打119。