离心机使用守则及使用注意事项

离心机使用守则
　　一.离心机在预冷状态时，离心机盖必须关闭，离心结束后取出转头要倒置于实验台上，擦干腔内余水，离心机盖处于打开状态。
　　二.转头在预冷时转头盖可摆放在离心机的平台上，或摆放在实验台上，千万不可不拧紧浮放在转头上，因为一旦误启动，转头盖就会飞出，造成事故！
　　三.转头盖在拧紧后一定要用手指触摸转头与转盖之间有无缝隙，如有缝隙要拧开重新拧紧，直至确认无缝隙方可启动离心机。
　　四.在离心过程中，操作人员不得离开离心机室，一旦发生异常情况操作人员不能关电源(POWER)，要按STOP。在预冷前要填写好离心机使用记录。　
　　五.不得使用伪劣的离心管，不得使用老化、变形、有裂纹的离心管。
　　六.在节假日和晚间最后一个使用离心机例行安全检查后方能离去。
　　七.在仪器使用过程中发生机器故障，部件损坏情况时要及时与我们联系。

　　离心机使用注意事项　
　　目前，实验室常用的是电动离心机电动离心机转动速度快，要注意安全，特别要防止在离心机运转期间，因不平衡或试管垫老化，而使离心机边工作边移动，一致从实验台上掉下来，或因盖子未盖，离心管因振动而破裂后，玻璃碎片旋转飞出，造成事故。因此使用离心机时，必须注意以下操作。　
　　(1)离心机套管底部要垫棉花或试管垫。 
　　(2)电动离心机如有噪音或机身振动时，应立即切断电源，即时排除故障。　　
　　(3)离心管必须对称放入套管中，防止机身振动，若只有一支样品管另外一支要用等质量的水代替。
　　(4)启动离心机时，应盖上离心机顶盖后，方可慢慢启动。
　　(5)分离结束后，先关闭离心机，在离心机停止转动后，方可打开离心机盖，取出样品，不可用外力强制其停止运动。
　　(6)离心时间一般1～2分钟，在此期间，实验者不得离开旋转蒸发仪去做别的事。